分切工序智能化改造

第一部分：现状描述与改造建议

1、分切至精切、包装工序智能化

现状：
分切工序根据计划安排，将所需物料进行分切，当班质检、小组长根据针检、标检及离线板型信息填写手抄版报表，母卷、精切料卷判定合格的可转至下道工序，权限范围外的需待次日质量工程进行评审，该料卷暂放至现场，次日下午方可将手抄报表输入至局域网中，计划人员根据母卷、精切料评审信息及客户订单进行匹配订单，精切工序根据计划进行找料进行电晕、精切生产。
上述流程中，存在评审滞后、计划滞后、采集数据（针检、表检、离线板型、下料查料）不集中、物料堆积、找料和挑料困难、物料转运、上下料辅助时间长等问题。

建议：

（1）分切工序下料后将料卷信息、针检、标检、离线板型数据进行收集至智能管理系统中，并根据采集数据自动选择性排产；

（2）因分切产能高于精切工序，物料堆放场地受限、堆积较高不便挑料且存在安全隐患，可将分切下料转运至智能高架仓库；

（3）根据精切订单指令在高架库进行自动选料，通过 AGV 运送至电晕机入口完成自动上料，根据来料宽度、电晕宽度完成自动调刀、自动上卷取轴、卸料等动作，减少人工辅助时间及安全风险（前期出现掉轴、砸脚等事故）；

（4）精切生产后的数据也收集至智能管理系统中，便于追溯及包装工序匹配木箱使用（目前通过人工手抄精切信息进行匹配木箱，且来料信息错误率较高）；

（5）精切下料后，通过 AGV 等运输工具运至包装区域，因包装工序有滞后性（无夜班），可在包装前也建立高架库，将待包装的母卷、精切料暂存，根据木箱、订单从高架库中取料，完成自动包装或人工包装。

2、高架库

上述中部分内容已阐述高架库，在此重点说明：

1、分切后物料：
目前分切工序下料后，合格母卷转包装，不合格母卷及精切料暂放现场待排产，因精切工序消耗能力小于分切工序，势必造成物料积压现场，造成找、挑料困难，挑选后合并料框费时费力、工作重复性徒劳无功，且人员吊卷爬上爬下、挂吊带存在诸多安全风险。

2、精切后成品：
精切工序生产后的合格料卷需转运至包装区域，转运过程效率低且存在碰伤、擦划伤风险（AGV 驮料转运至包装现场，还需人工取穿料棒插入管芯中，在操作行车将物料吊运至料框中暂放）。因包装滞后性造成母卷、精切料堆积现场（根据市场行情，后续电池箔也会加大投量），在包装吊运料卷时存在效率低、碰伤、现场不规整、掉卷等诸多弊端。

3、包装后成品：

（1）每日包装后约 300 吨木箱成品，需暂放至包装现场，待次日叉车工将包装区域具备入库条件的物料从待入库区叉运入库，在此过程中包装区域的叉车与成品库叉车交叉作业，存在安全风险，且因物料堆放造成现场混乱。

（2）入库后的成品根据库位，叉车叉运至相关区域进行堆放，最多可堆垛 4 层，待发货时使用叉车一一挑选，若发货物料在最里端，需将外侧木箱一一叉出后方可叉出所需物料，然后在将不需物料在一一叉入重新规整摆放。以上不仅存在占地面积较大（一期仓库面积为 3300㎡，二期仓库面积为 2500㎡）、人员成本高、配货效率低、影响发运时间等诸多不利因素。

总结性规划建议：
如三期项目批准在商丘铝箔厂 4#路北预留地建设，项目用地建设规划中包含铝箔轧机、分切机、电晕机、精切机，包装区域等，以上暂放料势必增加暂存空间，造成空间浪费、物流不畅，建议分切后暂放料区域、精切成品至包装区域及成品库区域设计高架库，且每个工段均具备智能自动出入库功能，以此提高智能化水平。
此建议暂未有案例，建议先进行设计调研、考察，结合现场实际工况拿出最终方案。

第二部分：现状流程详述

一、 初始加工阶段

1. 轧机来料： 流程起点为轧机完成后的原始铝箔物料。

2. 分切工序： 对来料进行初步分切，此阶段容易产生由于设备或工艺导致的缺陷，如：

• 轧机缺陷： 针孔、压坑、白条、油斑、孔洞、异物、张力线、板形等。

• 分切缺陷： 辊印、压坑、麻点、鱼鳞纹、起皱等。

1. 产品分类： 分切后物料分为电池箔母卷和精切料两类进入后续质检。

二、 质量评判与复审流程

1. 当班初评： 由当班质检人员根据针检、表检、离线板型仪的数据进行初步判定。

2. 电池箔母卷判定逻辑：

• 合格： 直接转运至包装环节，随后入库发货。

• 不合格： 需流转至质检工程师进行二次评审。

• 若二次评审合格，则转运包装。

• 若二次评审仍不合格，则记录在"不合格品报表"中（含卷号、规格、离线版形数据、表检、针检信息、评审信息、降级原因、操作手、质检人员、时间等信息），物料暂放现场。

1. 精切料判定逻辑：

• 合格： 记录在"合格品报表"中，物料暂放现场等待排产。

• 不合格： 同样流转至质检工程师二次评审。

• 复审不合格，质检登记不合格品报表并暂放现场。

• 复审合格，暂放现场。

三、 计划匹配与找料环节（核心瓶颈点）

1. 计划编排： 计划人员根据质检评审信息和客户订单（厚度、宽度、米数等参数），在局域网的"订单池表格"中进行匹配，制定精切来料计划。

2. 人工挑料： 精切人员根据计划，在现场堆放的约 1000 个料卷中进行人工挑选和找料。

• 注：现场约 1000 个卷，挑选暂放料费时费力，找料困难，需要解决这一大难题。自动化高架库方可解决此问题。

四、 后道工序与成品入库

1. 精切前处理： 挑选出的物料进入电晕工序。

2. 精切加工： 进行最后的精密切割。

3. 成品化： 形成最终成品。

4. 最终环节： 经过最后的包装工序后，完成入库与发货。

流程现状总结

• 信息化程度： 依赖纸质/局域网电子表格手工登记，评审与计划存在严重滞后。

• 仓储模式： 典型的"地堆式"存放，由于物料多达千卷，导致"找料"和"挑料"成为巨大的生产浪费。

• 安全风险： 频繁的人工搬运和密集的现场堆放增加了安全隐患。